RU

Проинформируем Вас, что приобретённый вами товар - после его жизненого цикла - свойством его  распада,  повреждaет окружающую среду, прежде всего почву и грунтовую воду, так как он содержит и такие детали (например проводы, конденсаторы), из-за которых изнащённый товар является опасным отходом. Поэтому просим вас, чтобы изнащённый товар не положите среди бытовых отходов, а передайте фирму, занимающейся со сбором отходов электрических оборудований, или направляйте производителю, таким образом  специальной оброботкой, переработкой изнащённого товара, вместе с вами способствуем сохранению окрежающей среды.

ВНИМАНИЕ!

Внутри упаковочной коробки находятся следующие:

1 шт инструкция по монтажу и эксплуатации

1 шт гарантийный талон

После получения нагревателя проверьте это.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Этот водонагреватель косвенного нагрева может функционировать с помощью: электроэнергии, солнечной энергии, газом, углем или другими носителями энергии.

###### РАСПОЛОЖЕНИЕ

Водонагреватель необходимо смонтировать в помещение, защищенное от мороза, близко к источнику воды. Место монтажа необходимо выбирать таким образом, чтобы входные и выходные трубы  легко присоединились как можно наименьшим оборотом, а также можно снимать закрытую крышку и активный анод.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ (к типам AQ IND…FC)

Выбранная, для монтажа, стена должна выдержать вес, заполненной водой, нагревателя, в случае тонкой стены (на другой стороне стены) целесообразно исползовать укрепляющее плоское железо.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.) Для того, чтобы активный анод возможно поменять, необходимо оставить свободное место 200 мм под нижней пластиной.

2.) Вертикальный настенный водонагреватель 150 - 200 литра ёмкости можно поставить и штативом треноги, который поставляем заказчикам по отдельному запросу.

Для того, чтобы обеспечивать водонагревателю отличную устойчивость, после установки на штатив треноги и перед заполнением водой, необходимо закрепить водонагреватель к стене  подвесными ногами.

УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ (к типам AQ IND…SC)

Горизонтальные, плоские доски с целью, чтобы водонагреватель стояло совершенно вертикально. Вертикальное положение по надобности необходимо обеспечивать установкой ног, или безопасной поддержкой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.) Водонагреватель необходимо установить таким образом, чтобы его расстояние от стены  было как минимум 50 мм.

2.) С целью снимания  закрывающей крыши и очистки внутри водонагревателя, между корпусом (наружная поверхнось водонагревателя) и стеной или прочим строительным элементом необходимо оставить расстояние как минимум 70 см.

3.) На месте установки необходимо обеспечивать соответствующие электрическую сеть, водопроводную сеть и канализацию (половой трап).

ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Прежде чем водонагреватель подключить под напряжением, необходимо полностью заполнять водой, открывая один кран тёплой воды. Этот кран надо закрывать, тогда, когда истечение уже регулярно и без звука в трубах. После этого постепенно надо промыть целую систему трубопроводов тёплой воды, открывая соответствующие краны.

RU

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЯНОЙ СЕТИ

Для трубопроводов холодной и горячей воды исползуется оцинкованная стальная труба.

Водонагреватель И ТЕПЛООБМЕННИК ВКЛЮЧИТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ СВЫШЕ ДОПУСТИМОГО РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ (6 БАРОВ), ЖИЗНЕОПАСНО И ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

При подключении к водяной сети безусловно соблюдайте порядок встроения отдельных арматур 1. рис. (к типам AQ IND…FC) и 2. рис. (к типам AQ IND…SC), от этого зависит правильная работа оборудования.

В присоединяющую ветвь холодной воды необходимо встроить комбинированный предохранительный клапан (предохранительный + возвратный клапан). Открываюшее давление предохранительного клапана макс.: 7 баров.

Предохранительный клапан не относится к поставке.

На месте установки  необходимо обеспечивать соответствующую водопроводную сеть и канализацию. Воду, вытекающую из предохранительного клапана, необходимо привести к канализации. Не нужно отвод капающей воды тогда, когда встроится в систему санитарно расширительный бак соответствующего размера.

ЗАКРЫВАТЬ ПАТРУБОК ВЫТЕКАНИЯ И ОТВЕСТИ капающУЮ водУ ТАК, ЧТО НЕ ВИДНО, ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Если давление водопроводной сети превышает хоть и временно величину 6 баров, то перед водонагревателем нужно встроить редукционный вентиль. О приобретении токого вентиля должен заботиться потребитель. Редукционный вентиль необходимо монтировать перед комбинированным предохранительным клапаном. К водонагревателю можно присоединять ветвь и   блок-кран смеситель любого числа.

Обратное течение горячей воды через блок-кран в направление водяной сети предотвращает вентиль возвратного действия. (Не является принадлежностью водонагревателя). С помощью закрывающего клапана, водонагреватель можно отключить от водяной сети.

МОНТАЖ С Циркуляционным насосом

Этот способ  монтажа предлагается производителем. Циркуляционный насос обеспечивает значительную водоносность в теплообменнике и в связи с этим даёт чрезвичайно хорошую мощность теплообменника. Оборудование управляется термостатом, монтированном на водонагреватель, который даёт возможность регулировать температуру бытовой горячей воды. Присоединение к центральному отопительному оборудованию можно осуществлять   исключительно по рисунку 3-4. Соединение теплообменника 1" наружной резьбы. Предлогается использовать стальные трубы, чтобы избежать риск ржавления. Перед заполнением,  систему надо тшательно промывать с помошью циркуляции воды для того,  чтобы удалять загрязнения, который уменьшает и риск неисправности комбинированного предохранительного клапана.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Водонагреватель имеет шестьконтактный термостат, нельзя подключить и эксплуатировать только от сети переменного тока. Электрическое соединение осушествляется по 5 рис. ИСПОЛЗОВАНИЕ СТЕННОГО ШТЕПСЕЛЯ ЗАПРЕШАЕТСЯ! На рисунке – обычным способом – элементы схемы показаны по междунородному обозначению. Заземление металических частей водонагревателя незаменимое (обязательно), a заземляющий провод необходимо подсоединять к разъему с сигналом заземления.

водонагреватель эксплуАтировать без ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Защитное заземление должно соответствовать предписанию IEC 60364.

Класс защиты от прикосновения оборудования: I. Покрытия, закрывающие электрические устройства, дают соответствующую защиту против случайного прикосновения активных электрических частей, находящихся под напряжением во время работы. Оборудование необходимо подключить к электрической сети правильно по фазе, по схеме подключения. Схема находится  на нижней пластине и в инструкции по эксплуатации! Без подключения провода защиты от прикосновения оборудование включить

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ/ЖИЗНЕОПАСНО!

RU

Для эксплуатации оборудования предлогаем исползовать реле защиты от прикосновения, в электрической сети здания. Электрическое оборудование должен иметь однополюсное разделительное или разъединительное устройство (переключатель) после водонагревателя, который даёт возможность разделения открывающих контактов переключателя как минимум 3 мм. Водонагреватель необходимо твёрдо присоединять к электрической сети.

ТЕРМОСТАТ

Этот водонагреватель является высококачественным, тщательно построенным, регулированным и контролированным оборудованием. Единственная его задача поддержать или ограничить температуру воды на выбранном значении. Термостат водонагревателя запечатан и таким образом никакой причиной нелзя перерегулировать его или осушествлять ремонт, только в нашем заводе, кроме нормального регулирования поворачивая показатель, которое может делать только специалист после введения в эксплуатацию и не под электрическим напряжением. Если не соблюдаете это предписание, тогда потеряется гарантия. В трудной ситуации (особенный отказ) термостат надо просто поменять. К водонагревателю только осторожно можно исползовать.

С целью экономичного исползования электроенергии, рабочее регулируемое давление водонагревателя необходимо установить так, что температура было примерно 65oC, в связи с этим улучшается сопротивление коррозии и уменьшается опасность отложения накипи. До достижения установленной температуры клеммы 1-2 замкнуты, a после достижения температуры клеммы 1-3 замкнуты.

ТЕРМИЧЕСКОЕ БЕЗОПАСНОЕ УДАВЛИВАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КРУГА

Термическую безопасность водонагревателя надо обеспечивать на стороне котёла!

ЗАЩИТА АНОДА

- Водонагреватель дополнительно защищается активным анодом против коррозии. Срок службы активного анода зависит от воды и рабочей обстановки. Для накипеудаления временно осуществляется техническое обслуживание, но как минимум через два года необходимо рассматрывать состояние анода.

- Время повторного контроля определяет монтажник. Если диаметр анода уменьшается хоть на одном месте на 10 мм, тогда анод надо поменять.

- Замену может делать только контрактный специальный сервис (смотри гарантийный талон!).

- После замена активного анода заземление необходимо востанавливать в соответствии оригинального состояния.

- Чрезвичайно важно,  чтобы между активным анодом и заземляющем винтом был хороший металлический контакт.

.ЕСЛИ ВЫШЕНАПИСЕННЫЕ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ, ТО СХОДЯ ИЗ ЭТОГО повреждаются БЕЗОПАСНЫЕ И ИСПОЛЗОВАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ ПРАВО НА ГАРАНТИЮ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Водонагреватель практически не требует техническое обслуживание. В тех помешениях, где жесткость воды выше среднего, рекомендуется ежегодно удалять накипь из оборудования по нижеследующему:

- Обесточивайте водонагреватель и отделяйте водонагреватель от сети холодной воды с помощью закрывающего клапана.

- Слейте воду из бака открытием комбинированного предохранительного клапана так, что открываем и один кран горячей воды, потом снимите электрические детали. После этого  отвинтите винты закрывающей крышки и снимайте закрывающую крышку.

- Удаляйте из бака усадок или накипь в форме листа, почистите тшательно детали. Не повредите стенки водонагревателя, так как они имеют эффективную противокоррозийную защиту.

- После очистки, восстановляйте закрывающую крышку с новым уплотнением, электрические детали и восстановляйте, потом осуществляйте электрическое присоединение.

После этого введение в эксплуатацию  водонагревателя происходит таким образом, как введение в эксплуатацию  нового водонагревателя.

RU

СЛИВ В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ МОРОЗА

Водонагреватель необходимо сливать, если он не работает и находится на таком месте, где имеется опасность мороза. С целью этого:

1.   Обесточивайте водонагреватель.

2.   Закрывайте впускной кран холодной воды.

3. Сливайте водонагреватель с помощью безопасной продувки (поворотом рабочей кнопки).

Список патрубков:

1 Бытовая горячая вода G3/4

2 Бытовая горячая вода G3/4

3 Циркуляционный патрубок G3/4

4 Проходящая отопительная вода G1

5 Возвратная отопительная вода G1

| ## Тип | ## H | A | B | C | Поверхность змеевика (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## AQ IND75FC | 710 | 260 | 500 | 670 | 0,615 |
| ### AQ IND100FC | 870 | 340 | 570 | 830 | 0,81 |
| ### AQ IND150FC | 1200 | 340 | 1050 | 1160 | 0,81 |
| AQ IND200FC | 1474 | 340 | 1050 | 1431 | 0,81 |

1. рис.

Список патрубков:

1. Бытовая горячая вода G3/4

2. Бытовая горячая вода G3/4

3. Циркуляционный патрубок G3/4

4. Проходящая отопительная вода G1

5. Возвратная отопительная вода G1

6. Патрубок радиатора Rp6/4

| ## Тип | ## H | A | Поверхность змеевика (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## AQ IND100SC | 890 | 380 | 0,81 |
| ### AQ IND150SC | 1215 | 460 | 1,06 |
| ### AQ IND200SC | 1490 | 460 | 1,06 |

2. рис.

RU

| # A | Вход первичной системы |
| --- | --- |
| B | Выход первичной системы |
| C | Вход холодной воды |
| D | Выход бытовой горячей воды |
| E | Возвратный трубопровод отопления |
| F | Проходящий трубопровод отопления |
| G | Вход циркуляции |

3. рис.

| # 1 | Комбинированный предохранительный клапан |
| --- | --- |
| 2 | Вытекание |
| 3 | Закрывающий клапан |
| 4 | Перекидной клапан |
| 5 | Задвижка прямого хода |
| 6 | Циркуляционный насос |
| 7 | Автоматический выдувной клапан |
| 8 | Вентиль возвратного действия обратного трубопровода |
| 9 | Место термостата |

4. рис.

5. рис.